企业技术创新需求申请表

| 单位名称 | 湖南三特机械制造有限公司 | 单位网址 | http://www.stttf.com/ | 法人代表 | 刘海雄 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 链片、链通热处理技术及专用设备研制 | 拟投入经费 |  | 1500万元 |  |
| 通讯地址 | 常德市桃源县漳江镇官家坪社区创业大道9号漳江工业园415000 |  |  |  |  |
| 联系人电话 | 18373617800 |  | 是否高新技术企业 | 是 |  |
| 企业主要产品 | 公司主要研发生产智能驱动履带底盘，括履带总成、支重轮、托链轮、引导轮、驱动轮等产品。产品主要用于军工坦克；工程机械的挖掘机、推土机、履带吊、旋挖钻；农业机械的收割机、拖拉机等设备。 |  |  |  |  |
| 企业所设专业部门 | 技术部 研发部 |  |  |  |  |
| （一）企业技术难题需求简述（包括为此所做的一切努力和措施） 技术背景：链条是一种重要的机械基础产品，由于兼有齿轮传动和带传动的特点，在农业机械、汽车、石油化工及冶金矿山等领域都得到了广泛应用，该产品的主要失效形式为相对磨损面的深层不够，导致使用寿命减短。热处理过程中的局部热效应，导致使用过程中的崩边、掉角等热处理问题。链通热处理专用设备在内孔中频时会对外圆加热，导致退火，外圆的表面硬度不够。链片的热处理设备工作效率较低。 |  |  |  |  |  |
| 所需技术标准 | 国家标准 |  |  |  |  |
| 所需知识产权 | 专利权 |  |  |  |  |
| 所需技术成熟度 | 批量生产、产业化 |  |  |  |  |
| 所需技术项目拟引进或合作方式 | 合作开发、委托开发 |  |  |  |  |
| 所需技术支撑平台需求（多选） | 院士专家工作站 、工程中心 |  |  |  |  |
| 技术需求时间段 | 2016年12月1日-- 2018年12月1日 |  |  |  |  |
| - 企业创新发展自身体检主要参数 1.链片热处理参数符合下列要求（材料：40Mn2，型号节距：190mm）：中频表面硬度52~58HRC,芯部硬度:30~34HRC,硬化层深度6.0~9.0，调质硬度:32~36。 2.链通热处理参数符合下列要求(材料40Cr，壁厚8-10mm，)：内外中频硬度：53~58HRC，芯部硬度32~38HRC，内外硬化层深度1.2~1.8mm 3.产品热处理使用寿命及性能要求：石方工作2000h内磨损量不大于淬硬层50%、无崩边、掉角、窜销、拉断、拉长等问题。 4.研制链片轨面、链通内外中频专用设备，链片能实现300件/小时 ，链通能实现300件/小时，平均无故障时间＞1年。 5.产品的技术经国内权威专家鉴定需达到国际领先。 |  |  |  |  |  |
| 企业经济类型 | 私营企业 |  |  |  |  |
| 主营业务所属行业/专业 | 智能机械 |  |  |  |  |
| 生产规模（2014年产值） | 500万元-3000万元 |  |  |  |  |
| 企业所处发展阶段 | 创业期 |  |  |  |  |
| 企业发展所遇到最大困难 | 人才短缺、技术储备不够、设备不先进 |  |  |  |  |
| 企业最希望获得科技服务 | 产品检测检验、科技咨询 |  |  |  |  |
| 目前企业需要外包服务有哪些 | 技术研发、检测检验 |  |  |  |  |
| 企业研发费用与年销售收入占比 | 5%-10% |  |  |  |  |
| 目前企业已使用信息化模块 |  |  |  |  |  |
| 企业寻找创新技术最主要障碍（可选五项） | 技术服务、需求方的市场销售渠道、相应的政策法规环境、信息来源不畅 |  |  |  |  |
| - 相关事项 |  |  |  |  |  |
| 同意将相关信息在大赛平台公开 | 是 |  |  |  |  |
| 接受专家咨询服务 | 是 |  |  |  |  |
| 同意参与解决方案的筛选评价 | 是 |  |  |  |  |
| 同意对解决方案给予资金奖励 | 是 （奖金仅用作奖励现场参赛者，不作为技术转让、技术许可或其他独占性合作的前提条件） |  |  |  |  |